Vizsgázó neve:………………………..

Ágazati alapvizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység

Az ágazat megnevezése:

Informatika és távközlés

A vizsgatevékenység megnevezése:

Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat

Időtartam: 	180 perc

Értékelési súlyarány:

90%

Jóváhagyta:

Dátum: 2021. ……………………………

……………………………..		Módos Gábor

igazgató

2021

Vizsgaszervező neve:

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

Vizsga dátuma:

2021.08.30.

Vizsga helyszíne:

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.  –

Használható segédeszköz:

A gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben az alábbi eszközöket használhatja:

- internethasználattal rendelkező asztali számítógép

- Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása	40 pont

A feladata egy szimulációs szoftverben részben megvalósított kisvállalati hálózat befejezése. Ehhez a hálózat topológiájának rajza, a címtáblázat, a hálózattal szemben támasztott igények szöveges leírása és egy elkezdett szimulációs megvalósítás mentett állománya (induló_állomány.pkt) áll rendelkezésére. A kapott .pkt kiterjesztésű kiinduló állományt nevezze át a saját nevére, majd ebben dolgozzon, beadni is csak ezt az egy fájlt kell!

Sajnos a rajzon nem minden információ látszik, a szimulációban pedig néhány dolgot hibásan állítottak vagy kötöttek be, ez esetben mindig a szöveges feladatleírás a helyes. Az eszközöket már elhelyezték önnek a hiányzó az összeköttetéseket kell megvalósítani, a címeket és egyéb opciókat be kell állítani a feladatleírásnak megfelelően.

ISP routeren és az internet felhőben semmit nem kell állítania. A kapcsolók bármely portjait használhatja. Az eszközök hostnevét állítsa be az ábra feliratainak megfelelően! A feladatban kettő alhálózatot Önnek kell meghatároznia, amennyiben nem sikerül, használja helyettük Office_1 hálózatban a 192.168.200.0/24, Office_2 hálózatban pedig a 192.168.201.0/24 tartományokat, így csak a számolásnál veszít pontot!

A DNS szerver címe minden eszközön a 200.200.200.2 –es cím.

Jó tanács: olvassa végig a feladatleírást az elején lehet, hogy a későbbi alfeladatokban is van olyan információ, amit feljebb kell használnia.

Címtáblázat:

| Eszköz | Port | Hova csatlakozik | Címinformációk |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRST | Se0/0/0 Se0/0/1 Gig0/0 Gig0/1 | ISP Se0/0/1 SECOND SW_0 SW_1 | 192.168.255.6/30 192.168.255.2/30 192.168.90.1/255 192.168.99.1/255 |
| SECOND | Se0/0/0 Gig0/0 Gig0/1 | FIRST SW_3 SW_2 | 192.168.255.1/30 Lásd a feladatleírásban. Lásd a feladatleírásban. |
| GUEST | Internet LAN | FIRST | 192.168.90.3/24 192.168.101.1/24 |
| WORK | Internet LAN | FIRST | 192.168.99.3/24 192.168.102.1/24 |
| PC0 |  | SW_1 | A címtartományának harmadik címét kapja. |
| PC1 |  | SW_1 | A címtartományának utolsó címét kapja. |
| PC2 |  | SW_2 | A címtartományának harmadik címét kapja. |
| PC3 |  | SW_2 | A címtartományának utolsó címét kapja. |
| Laptop0 | Wifi | GUEST | DHCP |
| Laptop1 | Wifi | WORK | DHCP |
| SW_0 | VLAN1 |  | 192.168.90.2/24 |
| SW_1 | VLAN1 |  | 192.168.99.2/24 |
| SW_2 | VLAN1 |  | Nem kell beállítani IP címet! |
| SW_3 | VLAN1 |  | Nem kell beállítani IP címet! |
| DNS szerver |  |  | 200.200.200.2 |

- Feladat 	4 pont

Kösse össze a berendezéseket az ábra alapján! Amennyiben szükséges bővítse a megfelelő portokkal! A tervrajzon az összeköttetések csak vázlatszerűek, a megfelelő kábeleket kell használnia és a táblázat szerinti eszközhöz, és ha meg van adva, akkor az adott portokba kell csatlakoztatnia!

- Feladat 	3 pont

Állítsa be FIRST router IP címeit!

- Feladat 	3 pont

Állítsa be a SW_0 és SW_1 IP címét, maszkját, és alapértelmezett átjáróját!

- Feladat 	2 pont

Határozza meg a SECOND router két LAN-jának az IP cím tartományait! Írja ki a topológia megfelelő helyére a hálózatcímeket és maszkokat!

- Office_1 hálózat a 172.16.0.0/23-as tartományból az első olyan hálózatot kapja, amelyben 64 cím van!	 (helyettesítő: 192.168.200.0/24)

- Office_2 hálózat a 172.16.0.0 /23-as tartományból az utolsó olyan hálózatot kapja, amelyben 16 cím van! 	(helyettesítő: 192.168.201.0/24)

- Feladat 	3 pont

Állítsa be SECOND router IP címeit! Az Office_1 hálózatba tartozó port az első IP címet kapja a rendelkezésre álló címtartományból! Az Office_2 hálózatba tartozó port a második IP címet kapja a rendelkezésre álló címtartományból!

- Feladat 	3 pont

Állítsa be a PC számítógépek IP címeit, maszkját, alapértelmezett átjáróját és a DNS szervert a táblázat alapján!

- Feladat 	4 pont

Állítsa be a WORK és GUEST wifis routerek IP címeit!

- Feladat 	2 pont

A WORK Wifis hálózat SSID-je legyen „WORK”, használja a rendelkezésre álló legerősebb biztonsági módot AES titkosítással, „working1234” kulccsal!

- Feladat 	4 pont

A vezeték nélküli forgalomirányítók a LAN-ok számára DHCP-szerverként üzemelnek. Az adott LAN IP-cím tartományokból 20 kliens számára adjon címet a 60-as címtől kezdődően mindkét hálózatban!

- Feladat 	2 pont

Csatlakoztassa a laptopokat a wifi hálózatokhoz! A Laptop0 a WORK míg a Laptop1 a GUEST hálózathoz csatlakozzon!

- Feladat 	3 pont

FIRST routeren állítsa be a konzol hozzáférést:

A konzolkapcsolat jelszava legyen „konzolfirst”, a jelszó legyen a konfigurációban titkosítva! Csatlakoztassa PC1-et a routerhez a konzolkapcsolathoz megfelelő portba a megfelelő kábellel!

- Feladat 	3 pont

Állítsa be a SECOND routeren az SSH kiszolgálót! A titkosítási kulcs legyen 1024 bites, az SSH 2-es verzióját használja, a cég domain-je „first.hu”, a jelszó pedig „sshfirstpass”!

Hozzon létre egy felhasználót „Wellfargo” néven és legyen a jelszava „NorthBridge”!

- Feladat 	3 pont

Routereken hozzon létre statikus forgalomirányítást, amely biztosítja a hálózatok elérhetőségét! Az internet felé alkalmazzon alapértelmezett útvonal beállítást mindkét forgalomirányítón!

- Feladat 	1 pont

Biztosítsa a routereket, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá! Alkalmazzon privilegizált EXEC módhoz jelszót! Legyen a jelszava „privat123”!

- Feladat 	2 pont

A hálózat már megvalósított részében az első 3 OSI réteget érintő hibák találhatók, keresse meg és javítsa ki őket! Minden végberendezésnek el kell tudnia érni az internetet, ezt az adott eszköz böngészőjében beírt www.index.hu oldal lekérdezésével lehet tesztelni.

- Weboldalak kódolása	40 pont

Tokyo 202020

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a 2021-ben megrendezett Tokyo 2020-as nyári olimpiai játékok magyar eredményeinek rövid bemutatására a feladatleírás és a minta szerint. Ahol a feladat másként nem kéri a formázási beállításokat a style.css stílusállományban végezze el úgy, hogy az új szelektorokat az állomány végén helyezze el! A weboldalon felhasznált képek az images mappában találhatók.

Nagyobb felbontású, színes mintát a kész weboldalról a minta.png állományban talál, melyet a megoldásában nem használhat fel!

Az elkészült oldalt HTML- és CSS-validáló eszközökkel ellenőriznie kell!

Nyissa meg a tokyo202020.html és a style.css állományokat majd szerkessze azok tartalmát az alábbiak szerint:

- A weboldal karakterkódolása utf-8, a weboldal nyelve magyar legyen!

- A böngésző címsorában megjelenő cím „Tokyo 202020” legyen!

- A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a style.css, valamint a bootstrap.min.css stíluslapokra!

- A „Tokyo 202020 – 20 magyar érem a Tokyo 2020 játékokról” szöveget alakítsa h1-es első  szintű címsorrá az osztálybeállítás megtartásával!

- Az alábbi szövegeket alakítsa h2-es második szintű címsorrá: „Az elmúlt 25 év legjobb olimpiai szereplése”, „Aranyérmesek”, „Ezüstérmesek”, „Bronzérmesek”, „Az érmék”, „Éremtáblázat”!

- A második szintű címsorokat formázza a style.css külső stíluslap állományban az alábbiak szerint:

  - Állítson be 3 képpont vastag pontozott #416618 színkódú bal oldali szegélyt!

  - A szöveget betűstílusa legyen kiskapitális!

- A weboldalon készítsen egy új menüpontot az alábbi leírás és a minta alapján: az új menüpont a „Bronzérmesek” és az „Éremtáblázat” menüpontok között helyezkedjen el és „Érmék” legyen a neve! A menüpont az oldalon belül az ermek azonosítóra hivatkozzon!

- Kötöttfogású birkózásban Lőrinz Tamás szerzett egyéni aranyérmet. A többi egyéni aranyérmeshez hasonlóan hozza létre az ő adatait tartalmazó kártyát is Kopasz Bálint kártyája után! A hiányzó szövegrészeket a lorincz.txt állományban találja. A szükséges kép állomány neve: lorincz_tamas.jpg. Amennyiben a kép nem tölthető be a helyettesítő szöveg a többiekhez hasonlóan a versenyző neve legyen!

- Az aranyérmes női kajaknégyes tagjainak felsorolását tartalmazó ul elemet formázza a kajak4 azonosítókijelölővel, majd bővítse a style.css állomány megfelelő szelektorát az alábbiak szerint úgy, hogy a felsorolás a mintának megfelelő kinézetet érje el:

  - A felsorolás elemek előtt megjelenő szimbólum az images mappában található arany.png kép legyen!

  - Állítsa be, hogy az egyes felsorolás elemek egymás mellé ússzanak!

  - Minden felsorolás elem 40 képpontos jobb oldali margóval rendelkezzen!

- A felsorolást követő üres blokk elemet formázza a clearfix osztálykijelölővel!

- Az ezt követő bekezdésben az aranyérmes női kajaknégyes tagjainak neveit alakítsa félkövérré a megfelelő Bootstrap osztály alkalmazásával!

- „Az érmék” című blokkban közvetlen a cím után szúrja be az ermek.jpg képet! Ha a kép nem jeleníthető meg akkor az „érmék” szöveg jelenjen meg! A megfelelő Bootstrap osztály alkalmazásával állítsa be, hogy a kép szélessége 100% legyen!

- Az Éremtáblázat című blokkban formázza meg a táblázatot az alábbiak szerint:

  - Az első sort helyezze el egy thead HTML elembe!

  - A megfelelő Bootstrap osztályok (table-striped, thead-dark, table-success) alkalmazásával valósítsa meg a mintának megfelelő színeket: címsor sötét hátterű kiemelése, váltott sorszínű megjelenés, a magyar eredmények kiemelése!

- Az Aranyérmesek részben minden egyéni sportoló esetében bővítse a meglévő Bootstrap osztályokat úgy, hogy kis (sm) felbontáson egy sorban három helyett csak két sportoló jelenjen meg! A női kajaknégyes osztálybesorolását alakítsa át úgy, hogy nagy (lg) felbontáson és afölött a rendelkezésre álló 12 oszlopból 9-et foglaljon el; ennél alacsonyabb felbontáson foglalja el a teljes sort!

- „Az érmék” és az „Éremtáblázat” című blokkok sorának nagy (lg) felbontásra beállított egyenlő (6-6) elosztását módosítsa 7-5 arányúra a minta szerint!

- Módosítsa a láblécet az alábbi leírás és a minta alapján:

  - A „Magyar Olimpiai Bizottság” és az „M4 Sport” szövegeket alakítsa hivatkozássá melyek a webforras.txt állományban található weboldalakra mutassanak!

  - A hivatkozások új oldalon nyíljanak meg!

  - A hivatkozásokra alkalmazza az alert-link osztálykijelölőt!

  - A láblécben lévő blokk (div) elem osztálybesorolását bővítse az alert és alert-success osztályokkal!

- A style.css állományt bővítse a megfelelő szelektor alkalmazásával úgy, hogy a dokumentum összes bekezdésének igazítása sorkizárt legyen!

- Az elkészült tokyo202020.html oldalt ellenőrizze a https://validator.w3.org/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképet, és mentse el validHTML néven!

- Az elkészült style.css oldalt ellenőrizze a https://jigsaw.w3.org/css-validator/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképet és mentse el validCSS néven!

- Python programozás

40 pont

A feladatok megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát és címét (például: 2. feladat: Halmaz-e?)!

- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!

- A harmadik feladat megoldásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!

- A harmadik feladat megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

1. Téglalap kerülete és területe	8 pont

Kérje be egy téglalap oldalait és tárolja őket valós típusú változókba, majd határozza meg, a téglalap területét és kerületét!

A területet és a kerületet a következő képletekkel számolja:

T = a * b

K = 2 * (a + b)

A számok bekérését és az eredmény kiírását a minta szerint végezze!

2. Halmaz-e?	14 pont

Töltsön fel egy listát 5 db egyjegyű véletlen számmal! Írja a képernyőre a lista elemeit! Saját függvény készítésével döntse el, hogy a lista tekinthető-e halmaznak (nincs benne ismétlődő érték)! A feltöltést nyolcszor ismételje meg és minden esetben értékelje a feltöltött listákat a minta szerint!

3. Totó	18 pont

A totóban a fogadási fordulónként közzétett 13+1 labdarúgó mérkőzés kimenetelét kell megtippelni. Akkor nyer a játékos, ha a fogadási ajánlatban feltüntetett első 13 mérkőzés lehetséges kimeneteleiből legalább 10-et eltalál. 13+1 találatot (telitalálatot) akkor ér el, ha mind a 13 fő mérkőzés, és a 14., vagyis a +1 mérkőzés eredményét is helyesen tippeli meg. Lehetséges kimenetek: 1-hazai csapat nyer; 2-vendég csapat nyer; X-döntetlennel ér véget a találkozó.

A toto.txt forrásállomány tartalmazza soronként a fogadási fordulók adatait, az adatokat pontosvesszővel választottuk el:

- Év: A fogadási forduló éve (1998-2020)

- Hét: A fogadási forduló hete (1-53)

- Forduló: Forduló sorszáma (1 vagy 2)

- T13p1: 13+1 találatos (telitalálatos) szelvények darabszáma

- Ny13p1: Egy darab 13+1 találatos szelvény után fizetett nyeremény [Ft]

- Eredmények: A forduló 14 mérkőzésének kimenetelei

3.1 Olvassa be a toto.txt állományban lévő adatokat és tárolja el egy saját osztály (Fogadasi_fordulo) típusú listában! Ügyeljen rá, hogy az állomány első sora az adatok fejlécét tartalmazza!

3.2 Határozza meg és írja ki a képernyőre a fogadási fordulók számát!

3.3 Számolja meg és írja ki a képernyőre a telitalálatos szelvények számát a fogadási fordulók során!

3.4 Döntse el és írja ki a képernyőre, hogy volt-e olyan forduló, ahol nem volt döntetlen mérkőzés! A keresését ne folytassa, ha a választ meg tudja adni!

- Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása

Az értékelési elemek pontszáma tovább nem bontható, amennyiben összetett az elem, a pont csak akkor adható meg, ha minden részét teljesítette.

Figyeljünk oda az alhálózat számolási feladatra:

- a számolásra járó pont akkor is jár, ha nem állította be (de a megfelelő helyre beírta),

- a beállításra járó pont akkor is jár, ha a helyettesítő hálózat megfelelő címeit osztotta ki.

| Feladat | Értékelési elem | Pontszám | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Kösse össze a berendezéseket az ábra alapján! Amennyiben szükséges bővítse a megfelelő portokkal! A tervrajzon az összeköttetések csak vázlatszerűek, a megfelelő kábeleket kell használnia és a táblázat szerinti eszközhöz, és ha meg van adva, akkor az adott portokba kell csatlakoztatnia! | Megfelelő kártyával bővítette. Összeköttetéseket helyesen valósította meg. | 2 2 | 4 |
| Állítsa be FIRST router IP címeit! | Se0/0/0 helyes. Se0/0/1 helyes. Gig0/0 helyes. | 1 1 1 | 3 |
| Állítsa be a SW_0 és SW_1 IP címét, maszkját, és alapértelmezett átjáróját! | SW_0 és SW_1 IP-je helyes. SW_0 és SW_1 maszkja helyes. SW_0 és SW_1 alapértelmezett átjárója helyes. | 1 1 1 | 3 |
| Határozza meg a SECOND router két LAN-jának az IP cím tartományait! Írja ki a topológia megfelelő helyére a hálózatcímeket és maszkokat! - Office_1 hálózat a 172.16.0.0/23-as tartományból az első olyan hálózatot kapja, amelyben 64 cím van! (helyettesítő: 192.168.200.0/24) - Office_2 hálózat a 172.16.0.0 /23-as tartományból az utolsó olyan hálózatot kapja, amelyben 16 cím van! (helyettesítő: 192.168.201.0/24) | Office_1 hálózata helyes. (beírta a topológián a megfelelő helyre) Office_2 hálózata helyes. (beírta a topológián a megfelelő helyre) | 1 1 | 2 |
| Állítsa be SECOND router IP címeit! Az Office_1 hálózatba tartozó port az első IP címet kapja a rendelkezésre álló címtartományból! Az Office_2 hálózatba tartozó port a második IP címet kapja a rendelkezésre álló címtartományból! | Gig0/0 IP-je helyes. Gig0/1 IP-je helyes. Se0/0/0 IP-je helyes. | 1 1 1 | 3 |
| Állítsa be a PC számítógépek IP címeit, maszkját, alapértelmezett átjáróját és a DNS szervert a táblázat alapján! | Office_1 PC-k IP és maszk beállítása helyes. Office_2 PC-k IP és maszk beállítása helyes. Az alapértelmezett átjárók és DNS szerver cím beállítása helyes minden PC-n. | 1 1 1 | 3 |
| Állítsa be a WORK és GUEST wifis routerek IP címeit! | WORK WAN IP címe helyes. WORK LAN IP címe helyes. GUEST WAN IP címe helyes. GUEST WAN IP címe helyes. | 1 1 1 1 | 4 |
| A WORK Wifis hálózat SSID-je legyen „WORK”, használja a rendelkezésre álló legerősebb biztonsági módot AES titkosítással, „working1234” kulccsal! | SSID helyes. Jelszó és biztonsági mód helyes. | 1 1 | 2 |
| A vezeték nélküli forgalomirányítók a LAN-ok számára DHCP-szerverként üzemelnek. Az adott LAN IP-cím tartományokból 20 kliens számára adjon címet a 60-as címtől kezdődően mindkét hálózatban! | WORK DHCP szerver tartománya helyes. GUEST DHCP tartománya helyes. | 1 1 1 | 2 |
| Csatlakoztassa a laptopokat a wifi hálózatokhoz! A Laptop0 a WORK míg a Laptop1 a GUEST hálózathoz csatlakozzon! | Laptop0 csatlakoztatása a WORK wifihez. Laptop1 csatlakoztatása a GUEST wifihez. | 1 1 | 2 |
| FIRST routeren állítsa be a konzol hozzáférést: A konzolkapcsolat jelszava legyen „konzolfirst”, a jelszó legyen a konfigurációban titkosítva! Csatlakoztassa PC1-et a routerhez a konzolkapcsolathoz megfelelő portba a megfelelő kábellel! | Konzolkapcsolat jelszó és „login” helyes. Service password-encryption kiadva. Konzolkapcsolat csatlakoztatva . | 1 1 1 | 3 |
| Állítsa be a SECOND routeren az SSH kiszolgálót! A titkosítási kulcs legyen 1024 bites, az SSH 2-es verzióját használja, a cég domain-je „first.hu”, a jelszó pedig „sshfirstpass”! Hozzon létre egy felhasználót „Wellfargo” néven és legyen a jelszava „NortBridge”! | Megfelelő kulcs létrehozva. A domain helyes, az SSH 2-es verziójú. VTY jelszó beállítva legalább egy vonalon és a felhasználó létrehozva. | 1 1 1 | 3 |
| Routereken hozzon létre statikus forgalomirányítást, amely biztosítja a hálózatok elérhetőségét! Az internet felé alkalmazzon alapértelmezett útvonal beállítást mindkét forgalomirányítón! | FIRST routeren létrehozta a két másik hálózat eléréshez szükséges statikus útvonalat. SECOND routeren létrehozta a két másik hálózat eléréshez szükséges statikus útvonalat Mindekét routeren létrehozta az alapértelmezett útvonalat az internet (ISP) fele | 1 1 1 | 3 |
| Biztosítsa a routereket, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá! Alkalmazzon privilegizált EXEC módhoz jelszót! Legyen a jelszava „privat123”! | Minden routeren megvan a helyes jelszó | 1 | 1 |
| A hálózat már megvalósított részében az első 3 OSI réteget érintő hibák találhatók, keresse meg és javítsa ki őket! | Kábel a GUEST routeren a megfelelő portban van Az IP cím javítva az SW_1-en | 1 1 | 2 |

- Weboldalak kódolása

| Pontozás - Tokyo 202020 |  |
| --- | --- |
| Az oldal kódolása UTF-8, az oldal nyelve magyar. | 1 |
| A böngésző címsorában megjelenő cím „Tokyo 202020”. | 1 |
| Az oldal fejrészében megfelelő hivatkozást helyezett el a style.css stíluslapra. | 1 |
| Az oldal fejrészében megfelelő hivatkozást helyezett el a bootstrap.min.css stíluslapra. | 1 |
| A „Tokyo 202020 – 20 magyar érem a Tokyo 2020 játékokról” szöveget egyes szintű címsorrá alakította, az ott lévő osztálybeállítás megtartásával. | 1 |
| Legalább egy megfelelő szöveget kettes szintű címsorrá alakított. | 1 |
| Legalább öt megfelelő szöveget kettes szintű címsorrá alakított. | 1 |
| A kettes szintű címsorokra beállította a 3 képpont (px) vastag pontozott #416618 színű bal oldali szegélyt a style.css állományban. | 1 |
| A kettes szintű címsorokat kiskapitálissá alakította a style.css állományban. | 1 |
| Létrehozta a "Érmék" menüpontot a megfelelő helyre. | 1 |
| Az új menüpont az oldalon belül az ermek azonosítóra hivatkozik. | 1 |
| Lőrinz Tamás adatait tartalmazó kártya létrehozása |  |
| Létrehozta a card és a card-body osztályú kereteket a megfelelű helyen. | 1 |
| Beszúrta az images/lorincz_tamas.jpg képet a megfelelő helyre és beállította az alt attribútumát. | 1 |
| Lőrincz Tamás nevét a megfelelő osztályú h5 elembe másolta. | 1 |
| A Kötöttfogású birkózás 77kg szöveget a megfelelő osztályú h6 elembe másolta. | 1 |
| A versenyzőtől származó idézetet a megfelelő osztályú bekezdés elembe másolta. | 1 |
| Az aranyérmes női kajaknégyes tagjainak felsorolását tartalmazó ul elemet a kajak4 azonosítókijelölővel formázta. | 1 |
| A style.css állomány #kajak4 li szelektorának bővítése |  |
| A felsorolás elemek előtt megjelenő szimbólumot az images mappában található arany.png képre állította. | 1 |
| Az egyes felsorolás elemek egymás mellé úsznak. | 1 |
| Minden felsorolás elem 40 képpontos (px) jobb margóval rendelkezik és a többi margót nem módosította. | 1 |
| A felsorolást követő üres blokk elemet a clearfix osztálykijelölővel formázta. | 1 |
| Az aranyérmes női kajaknégyes tagjai közül legalább egy nevét félkövérré alakította a megfelelő Bootstrap osztály alkalmazásával. | 1 |
| Az aranyérmes női kajaknégyes mind a négy tagjának nevét félkövérré alakította a megfelelő Bootstrap osztály alkalmazásával. | 1 |
| Az „Érmék” blokkban közvetlen a cím után beszúrta az ermek.jpg képet. | 1 |
| Ha a kép nem jeleníthető meg akkor az „érmék” szöveg jelenik meg. | 1 |
| A megfelelő Bootstrap osztály alkalmazásával a képet 100% szélességűre állította. | 1 |
| Az éremtáblázat formázása |  |
| Az első sort egy thead HTML elembe helyezte. | 1 |
| A címsort sötétszürke hátterűre állította a thead-dark osztály alkalmazásával. | 1 |
| A táblázat sorait váltakozó háttérrel jeleníti meg a table-striped osztály alkalmazásával. | 1 |
| A magyar eredményeket a table-success osztály alkalmazásával kiemelte. | 1 |
| Az "Aranyérmesek" részben minden egyéni sportolónál az osztálybeállítást kiegészítette a col-sm-6 osztálykijelölővel. | 1 |
| Az "Aranyérmesek" részben a női kajaknégyesnél az osztálybeállítást módosította col-lg-9-re és a col-md-6-ot vagy törölte vagy col-md-12-re módosította. | 1 |
| "Az érmék” rész osztálybesorolását col-lg-7-re az "Éremtáblázat” részét col-lg-5-re módosította. | 1 |
| A lábléc módosításai |  |
| A „Magyar Olimpiai Bizottság” és az „M4 Sport” szövegeket hivatkozássá alakította és a megfelelő weboldalakra mutatnak. | 1 |
| A hivatkozások új oldalon nyílnak meg. | 1 |
| A hivatkozásokra alkalmazta az alert-link osztálykijelölőt. | 1 |
| A láblécben lévő blokk (div) elem osztály besorolását bővítette az alert és alert-success osztályokkal. | 1 |
| A dokumentum összes bekezdését sorkizártra állította. | 1 |
| A tokyo202020.html oldalt ellenőrizte, a képernyőképet elmentette a megfelelő néven, és az oldal valid. | 1 |
| A style.css oldalt ellenőrizte, a képernyőképet elmentette a megfelelő néven, és a css állomány valid. | 1 |
| Összesen: | 40 pont |

- Programozás Pythonban

A beadott forráskódot akkor is értékelni kell, ha az szintaktikailag hibás vagy részleges a megoldás! A megoldásra csak akkor jár a pont, ha az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is megfelelően működik! A táblázatban szereplő pontszámok részleges megoldás esetén bonthatók!

| 1. feladat |  | 8 pont |
| --- | --- | --- |
| Bekérte a felhasználótól az egyik oldal hosszúságát és eltárolta. | 1 pont |  |
| Bekérte a felhasználótól a másik oldal hosszúságát és eltárolta. | 1 pont |  |
| A bemeneti adatokat float típusú változókban tárolta. | 1 pont |  |
| Meghatározta a téglalap kerületét. | 1 pont |  |
| Meghatározta a téglalap kerületét. | 1 pont |  |
| Kiírta a téglalap kerületét. | 1 pont |  |
| Kiírta a téglalap területét. | 1 pont |  |
| A kiírások a minta szerintiek. | 1 pont |  |
| 2. feladat |  | 14 pont |
| Egy egész típusú listát véletlenszerűen feltöltött egyjegyű számokkal. | 1 pont |  |
| Saját függvényt hozott létre az ismétlődő értékek meghatározásához. | 1 pont |  |
| A saját függvény fejének definíciója alkalmas egy paraméterként átadott listában az ismétlődő értékek megállapítására. | 2 pont |  |
| A saját függvényben helyesen határozza meg a formális paraméterben megadott listáról, hogy található-e benne ismétlődő érték (halmaznak tekinthető-e a lista). | 2 pont |  |
| A saját függvény visszatérési értéke helyes. | 1 pont |  |
| Egy előzőleg feltöltött listáról helyesen határozza meg, hogy halmaznak tekinthető. | 1 pont |  |
| A lista elemeit a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| A megállapítást (halmaz-e) a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| A lista véletlenszerű feltöltését 8x ismételte. | 1 pont |  |
| Az eredmények megállapítását 8x ismételte. | 1 pont |  |
| Az eredmények kiírását 8x ismételte. | 1 pont |  |
| A kiírások a minta szerintiek. | 1 pont |  |

| 3. feladat |  | 18 pont |
| --- | --- | --- |
| Saját osztályt hozott létre Fogadasi_fordulo azonosítóval. | 1 pont |  |
| A saját osztály adattagjai alkalmasak a feladat megoldására. | 2 pont |  |
| A saját osztály konstruktora legalább 3 adattagot inicializál. | 1 pont |  |
| A saját osztály konstruktora az összes (6 db) adattagot inicializálta. | 1 pont |  |
| Beolvasta a toto.txt állományban lévő adatsorokat. | 2 pont |  |
| Az első sort helyesen kezelte (kihagyta). | 1 pont |  |
| Eltárolta egy Fogadasi_fordulo típusú listában az adattagokat. | 1 pont |  |
| Meghatározta az fogadási fordulók számát. | 1 pont |  |
| A fogadási fordulók számát a minta szerint a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| Meghatározza az állományba található telitalálatos szelvények számát. | 2 pont |  |
| A telitalálatos szelvények számát a minta szerint a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| Eldöntötte helyesen, hogy az adatok között található-e olyan forduló, ahol nem volt döntetlen mérkőzés. | 2 pont |  |
| A keresését nem folytatja, ha a választ meg tudja adni. | 1 pont |  |
| Az eldöntés eredményét a minta szerint a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| Összesen: |  | 40 pont |

Vizsgázó neve:………………………..

Ágazati alapvizsga

gyakorlati vizsgatevékenység értékelő lap

Az ágazat megnevezése:

Informatika és távközlés

A vizsgatevékenység megnevezése:

Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat

| Értékelési szempontok | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása | 40 |  |
| Weboldalak kódolása | 40 |  |
| Programozás Pythonban | 40 |  |
| ÖSSZESEN | 120 |  |
| ELÉRT EREDMÉNY SZÁZALÉKBAN |  |  |
| MINŐSÍTÉS |  |  |

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Győr, 2021.08.30.

……………………………………………

a vizsgabizottság elnöke