Vizsgázó neve:………………………..

Ágazati alapvizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység

Az ágazat megnevezése:

Informatika és távközlés

A vizsgatevékenység megnevezése:

Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat

Időtartam: 	180 perc

Értékelési súlyarány:

90%

Jóváhagyta:

Dátum: 2021. ……………………………

……………………………..

Módos Gábor

igazgató

2021

Vizsgaszervező neve:

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

Vizsga dátuma:

2021.06.18.

Vizsga helyszíne:

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.  –

Használható segédeszköz:

A gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben az alábbi eszközöket használhatja:

- internethasználattal rendelkező asztali számítógép

- Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása	40 pont

A feladata a szimulációs szoftverben egy, már részben megvalósított kisvállalati hálózat beállításának befejezése. Ehhez a hálózat topológiájának rajza, a címtáblázat, a hálózattal szemben támasztott igények szöveges leírása, valamint egy elkezdett szimulációs állomány áll rendelkezésére. A kapott kiindulás.pkt elnevezésű kiinduló állományt nevezze át a saját nevére, majd ebben dolgozzon, beadni is csak ezt az egy fájlt kell!

Sajnos a rajzon nem minden információ látszik, a szimulációban pedig néhány dolgot hibásan állítottak-, kötöttek be. Ha ilyen hibákat észlel, akkor ez esetben mindig a szöveges feladatleírás a helyes. A hiányzó eszközöket el kell helyezni, az összeköttetéseket meg kell valósítani, a címeket és egyéb opciókat be kell állítani a feladatleírásnak megfelelően! Az ISP routeren semmit nem kell állítania! A kapcsolók bármely portjait használhatja. Az Ön által elhelyezett eszközök hostnevét állítsa be az ábra feliratainak megfelelően!

A feladatban kettő alhálózatot Önnek kell meghatároznia! A számolás eredményt írja a feladatlapra, vagy jelölje a megoldás .pka fájlban jegyzetként! Amennyiben az alhálózat számítás nem sikerül, használja helyettük Iroda1 hálózatban a 192.168.111.0/24, Iroda2 hálózatban pedig a 192.168.222.0/24 tartományokat, így csak a számolásnál veszít pontot.

Jó tanács: Olvassa végig a feladatleírást az elején! Lehet, hogy a későbbi feladatokban is van olyan információ, amit használnia kell!

Topológia

Címtáblázat

| Eszköz | Port | Hova csatlakozik | Cím információk |
| --- | --- | --- | --- |
| BorderRouter | Gig0/0 Se0/0/0 Se0/0/1 | ISP Iroda1 Iroda2 | 172.16.16.1/30 192.168.10.5/30 192.168.10.1/30 |
| Iroda1 | Se0/0/0 Gig0/0 Gig0/1 | BorderRouter SW1 SW2 | 192.168.10.6/30 Lásd a feladatleírásban! Lásd a feladatleírásban! |
| Iroda2 | Se0/0/0 Gig0/0 Gig0/1 | BorderRouter Vendég TFTP | 192.168.10.2/30 172.30.30.1/30 Lásd a feladatleírásban! |
| Vendég | Internet LAN | Iroda2 | 172.30.30.2/30 Lásd a feladatleírásban! |
| PC0 |  | SW1 | A címtartományának második címét kapja! |
| PC1 |  | SW1 | A címtartományának harmadik címét kapja! |
| PC2 |  | SW2 | A címtartományának utolsó címét kapja! |
| PC3 |  | SW2 | A címtartományának utolsó előtti címét kapja! |
| Laptop0 |  | Vendég | DHCP |
| Laptop1 |  | Vendég | 192.168.150.150 |
| SW1 | VLAN1 |  | A címtartományának utolsó címét kapja! |
| SW2 | VLAN1 |  | Nem kell címet beállítani. |

Feladatleírás

| Feladat | Pont |
| --- | --- |
| Helyezze el a forgalomirányítót, bővítse soros WAN kapcsolati kártyával! Olyan forgalomirányítót válasszon, amelynek legalább 2 beépített gigabit ethernet portja van! Helyezze el a kapcsolót, olyat válasszon, amelynek legalább 8 fast ethernet interfésze van! Helyezze el a PC-ket és a laptopokat a topológián! A laptopokat bővítse Wifi kapcsolatnak megfelelő kártyával! | 4 |
| Kösse össze a berendezéseket az ábra alapján! A tervrajzon az összeköttetések csak vázlatszerűek, a megfelelő kábeleket kell használnia és a táblázat szerinti portokba kell csatlakoztatnia! Ahol nincs konkrét port megadva a táblázatban, ott használjon tetszőleges portokat! Vegye figyelembe a serial portoknál, hogy az órajelet mindkét kapcsolat esetén a BorderRouter fogja biztosítani! | 3 |

| Állítsa be BorderRouter IP-címeit a táblázat alapján! Állítsa be SW1 IP-címét, alhálózati maszkját és átjáróját! | 4 |
| --- | --- |
| A vezeték nélküli forgalomirányító internetkapcsolata statikus címet használ. Állítsa be a táblázat alapján! A belső hálózata a 192.168.150.0/24 tartományt használja. Legyen a Vendég router címe az első használható cím! | 3 |
| A Wifi hálózat SSID-je legyen „WifiVendeg”! Használja a rendelkezésre álló legerősebb biztonsági módot AES titkosítással, „Vizsga2021” kulccsal! | 2 |
| A vezeték nélküli forgalomirányító a LAN számára DHCP-szerverként üzemel. A LAN IP-cím tartományból 25 kliens számára adjon címet a 110-as címtől kezdődően! | 1 |
| Csatlakoztassa Laptop0 és Laptop1 eszközöket a vezeték nélküli hálózathoz! Mindkét eszköz DHCP-vel kapjon IP-címet! Végezzel el azt a beállítást, amelynek következtében a Laptop1 IP-címe minden esetben a táblázatban található érték lesz! | 4 |
| BorderRouter-en állítsa be a konzol hozzáférést! A konzolkapcsolat jelszava legyen „Conzolepwd”, a jelszó legyen a konfigurációban titkosítva! Csatlakoztassa PC1-et a routerhez a konzolkapcsolathoz megfelelő portba a megfelelő kábellel! | 3 |
| Határozza meg az Iroda1 router két LAN-jának IP-tartományát: Kiindulási hálózat: 192.168.50.0/24 - SW1-hez 75 állomás fog csatlakozni (helyettesítő: 192.168.111.0/24) - SW2-höz 25 állomás fog csatlakozni (helyettesítő: 192.168.222.0/24) - a routeré legyen mindkét hálózat első használható címe - PC0 és PC1 kapja a 2. és 3. használható címet - PC2 és PC3 pedig az utolsó és utolsó előtti használható címet Állítson be alapértelmezett útvonalat BorderRouter-en kimenő interfésszel az ISP felé! Állítson be alapértelmezett útvonalat Iroda1-en a következő ugrás IP címével a BorderRouter felé! | 9 |
| Állítsa be a BorderRouter-en az ssh kiszolgálót! A titkosítási kulcs legyen 1024 bites, az SSH 2-es verzióját használja, a cég domain-je „halozat.com”, a jelszó pedig „sshpass” legyen! | 3 |
| Mentse el a BorderRouter futó konfigurációját a TFTP kiszolgálóra kesz.cfg néven! A TFTP kiszolgáló címe helyesen van beállítva az eszközön. | 2 |
| A hálózat már megvalósított részében az első 3 OSI réteget érintő hibák találhatók, keresse meg és javítsa ki őket! | 2 |
| Ellenőrizze magát! Ha jól dolgozott, akkor bármelyik eszközről meg tudja pingelni a vizsga.hu szervert a 10.10.10.10-es IP címen, de a böngészőből is elérheti. |  |

- Weboldalak kódolása	40 pont

Ingatlanpiac

A következő feladatban egy ingatlanok értékesítésével foglalkozó vállalkozás weboldalait kell módosítania a feladatleírás és a minta szerint. Ahol a feladat másként nem kéri, a formázási beállításokat a style.css stílusállományban végezze el úgy, hogy az új szelektorokat az állomány végén helyezze el!

Nagyobb felbontású, színes mintákat a kész weboldalról a minta01.jpg és a minta02.jpg állományokban talál, melyet tilos a megoldásában felhasználni! A forrás weboldalak szerkezeti ábrája a kiinduló szerkezeti ábra01.png és a kiinduló szerkezeti ábra02.png, a kész weboldalak szerkezeti ábrája a kész szerkezeti ábra01.png és a kész szerkezeti ábra02.png állományban található meg.

Az elkészült oldalt HTML-validáló eszközzel ellenőriznie kell!

Nyissa meg az index.html, a haz01.html és a style.css állományokat és szerkessze azok tartalmát az alábbiak szerint:

- A weboldalak karakterkódolása utf-8, a weboldalak nyelve magyar legyen!

- A böngésző címsorában megjelenő cím mindkét oldal esetében „Ingatlanpiac” legyen!

- A weboldalak fejrészében helyezzen el hivatkozást a style.css stíluslapra valamint a bootstrap.min.css állományra!

- Mindkét oldal esetében a header elemben lévő szöveget alakítsa egyes szintű címsorrá!

- Az index.html oldalon a header elemen belül a cím alatt helyezze el a header.jpg képet! Ha a kép nem jeleníthető meg, vagy ha a kép fölé visszük az egér kurzort, akkor az „Ingatlanpiac” szöveg jelenjen meg!

- A stíluslapon állítsa be, hogy a header elemen belüli kép szélessége teljes oldal szélességű legyen!

- Az index.html oldalon készítsen egy új menüpontot az alábbi leírás és a minta alapján:

  - Az új menüpont a „Családi házak” és a „Telkek” menüpontok között helyezkedjen el, és „Lakások” legyen a neve!

  - Az új menüpont az oldalon belül a lakas azonosítóra hivatkozzon!

- A stíluslapon a h2-es második szintű címsornál alkalmazza az alábbi beállításokat a leírás és a minta alapján:

  - A szöveg legyen kiskapitális!

  - Szegélyezze bal oldalon és lent 5 képpont vastag, folytonos szövegével megegyező színű vonal!

  - A szegély lekerekítése 15 képpont legyen!

- Az index.html oldalon az ingatlanok képeit is tartalmazó befoglaló kereteknél állítsa be a col-md-6 és a col-lg-4 osztálykijelölőket!

- Az index.html oldalon az összes ingatlan esetében a terület mértékegységét formázza felső index alkalmazásával a mintának megfelelően!

- Az index.html oldalon az első családi háznál módosítsa a hivatkozást az alábbiak szerint:

  - A hivatkozás a haz01.html oldalra hivatkozzon!

  - Állítsa be, hogy a hivatkozás ne új lapon nyíljon meg!

- Az index.html oldalon módosítsa a láblécet az alábbi leírás és a minta alapján:

  - A láblécben készítsen hivatkozást a webforras.txt állományban található weboldalra!

  - A hivatkozás szövege „Jedlik 2021” legyen!

  - A hivatkozás új oldalon nyíljon meg!

  - A láblécben lévő hivatkozáshoz készítsen stílusbeállítást úgy, hogy a hivatkozás szövege fehér színű, félkövér legyen! Ha a hivatkozás fölé visszük az egeret, akkor a szöveg színe változzon pirosra, aláhúzás nélkül!

- A haz01.html oldalon állítsa be, hogy nagy felbontású (lg) megjelenítő esetén a két oszlop aránya megegyezzen!

- A haz01.html oldalon a bal oldali oszlopban a képek osztálykijelölőit egészítse ki úgy, hogy a képek balra úsztatottak legyenek!

- A haz01.html oldalon az utolsó bekezdést a megfelelő Bootstrap osztálykijelölő használatával állítsa dőltre!

- A haz01.html oldalon a megfelelő helyre hozza létre a mintán látható táblázatot! A táblázatra alkalmazza a table-striped és az m-auto osztálykijelölőket! A táblázat celláit 2 képpont vastag pontozott rgb(14, 78, 104) színű vonal szegélyezze!

- A következő beállításokat és módosításokat a style.css külső stíluslap állományon végezze el:

  - Állítsa be, hogy a weboldal háttérszíne #d3f3ff legyen!

  - A dokumentum összes bekezdését állítsa sorkizártra!

  - Ha a „gomb” osztálykijelölővel meghatározott elem fölé visszük az egeret, akkor cserélődjön meg a betűszín a háttérszínnel!

- A két HTML oldalt ellenőrizze a https://validator.w3.org/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképet, amelyeket mentsen el indexValidalas és haz01Validalas néven!

- Az elkészült style.css oldalt ellenőrizze a https://jigsaw.w3.org/css-validator/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképet és mentse el styleValidalas néven!

- Python programozás

40 pont

A feladatok megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát és címét (például: 2. feladat: Kisebb-nagyobb meghatározása)!

- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!

- A harmadik feladat megoldásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!

- A harmadik feladat megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

1. LNKO	8 pont

Határozza meg két egész szám (a, b) legnagyobb közös osztóját (LNKO) a következő algoritmussal:

Mindaddig kisebbítse a nagyobb számot a kisebb számmal, amíg a két szám egyenlő nem lesz! Az így kapott szám lesz a legnagyobb közös osztó.

A számok bekérését és az eredmény kiírását a minta szerint végezze!

2. Hétköznapok	14 pont

Egy string típusú listát inicializáljon a hétköznapok kisbetűs neveivel!

['hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek']

Készítsen függvényt, ami a paraméterében átadott nap nevében meghatározza a magyar magánhangzók (aáeéiíoóöőuúüű) számát! A saját függvény felhasználásával állapítsa meg és írja ki, hogy melyik hétköznap nevében van a legtöbb magánhangzó!

3. Európa legmagasabb épületei	18 pont

A következő feladatban Európa legmagasabb épületeinek adataival kell dolgoznia.

3.1 Az UTF-8 kódolású legmagasabb.txt állomány Európa legmagasabb épületeinek adatait tartalmazza a következő minta szerint (forrás: wikipedia.org):

név;város;ország;magasság;emelet;épült
Avaz Twist Tower;Szarajevó;Bosznia-Hercegovina;172;40;2007
Avenue, 77 block 1;Moszkva;Oroszország;155;43;2008
Broadgate Tower;London;Anglia;164,3;35;2007
Centrum LIM;Varsó;Lengyelország;140;43;1989

Az épület nevét, városát és országát az épület magassága (m, valós szám), az emeletek száma és az épület építésének éve követi. Az adatokat pontosvessző választja el. Olvassa be a legmagasabb.txt állományban lévő adatokat és tárolja el egy saját osztály (Épület) típusú listában! Ügyeljen rá, hogy az állomány első sora az adatok fejlécét tartalmazza!

3.2 Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hány épület található az állományban!

3.3 Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint az állományba található épületek emeleteinek összegét!

3.4 Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint a legmagasabb épület adatait! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.

3.5 Döntse el, hogy az adatok között található-e olasz épület! A keresését ne folytassa, ha a választ meg tudja adni! A képernyőre írást a minta szerint végezze!

- Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása

Az értékelési elemek pontszáma tovább nem bontható, amennyiben összetett az elem, a pont csak akkor adható meg, ha minden részét teljesítette. Figyeljünk oda az alhálózat számolásos feladatra, a számolásra járó pont akkor is jár, ha nem állította be, a beállításra járó pont akkor is jár, ha a helyettesítő hálózat megfelelő címeit osztotta ki (BorderRouter, SW1, PC1-PC2)!

| Témakör | Értékelési elem | Részpont | Pont |
| --- | --- | --- | --- |
| kliens eszközök és hálózati berendezések hozzáadása a szimulált hálózathoz | elhelyezte a forgalomirányítót megfelelő kártyával bővítette elhelyezte a kapcsolót, megfelelő típusú elhelyezte a PC-ket, elhelyzete a laptopokat, és bővítette | 1 1 1 1 | 4 |
| vezetékes összeköttetések kialakítása a megfelelő kábelek kiválasztásával | BorderRouter-Iroda1-Iroda2 helyes Iroda1-SW1 és SW2 helyes PC-k és Vendég bekötése helyes | 1 1 1 | 3 |
| hálózati berendezések alapszintű IP-beállítása | a forgalomirányító címeit beállította (akkor is jár, ha a helyettesítő alhálózatot használta) a kapcsoló címét, maszkját beállította (akkor is jár, ha a helyettesítő alhálózatot használta) a kapcsoló átjáróját beállította (akkor is jár, ha a helyettesítő alhálózatot használta) | 2 1 1 | 4 |
| SOHO forgalomirányító (WiFi router) segítségével otthoni vagy irodai hálózat kialakítása és internethez csatlakoztatása | internetkapcsolat típusa helyes internetkapcsolat IP-címe, maszkja, átjárója helyes LAN IP-cím és maszk helyes | 1 1 1 | 3 |
| SOHO forgalomirányítón vezeték nélküli hálózat nevének és biztonsági paramétereinek beállítása | Vendég Wifi SSID helyes Vendég Wifi biztonság helyes | 1 1 | 2 |
| SOHO forgalomirányítón címkiosztási szolgáltatás beállítása | Vendég LAN DHCP tartomány helyes | 1 | 1 |
| a számítógépek és mobil eszközök vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatása | Laptop0 csatlakoztatása Wifihez Laptop1 Reservation-nel | 2 2 | 4 |
| sávon kívüli (konzol) kapcsolatot létesít egy kliens eszköz és egy hálózati berendezés között konfigurálási céllal | konzolkapcsolat jelszó és „login” helyes service password-encryption kiadva konzolkapcsolat csatlakoztatva | 1 1 1 | 3 |
| kis- vagy közepes vállalat helyi hálózatán alhálózatok kialakítása, az alhálózatok között forgalomirányítás megvalósítása | A kitöltött táblázatok alapján értékelendő: SW1: helyes hálózatcím és maszk (helyettesítő hálózat esetén nem jár) SW2: helyes hálózatcím és maszk (helyettesítő hálózat esetén nem jár) router címei helyesek (helyettesítő hálózat esetén is jár) PC0-PC1 címei helyesek (helyettesítő hálózat esetén is jár) PC2-PC3 címei helyesek (helyettesítő hálózat esetén is jár) alapértelmezett útvonal BorderRouter alapértelmezett útvonal Iroda1 | 2 2 1 1 1 1 1 | 9 |
| működő IP-hálózaton biztonságos sávon kívüli kapcsolat (SSH) létesítése egy kliens eszköz és egy hálózati berendezés között konfigurálási céllal | Megfelelő kulcs létrehozva A domain helyes, az SSH 2-es verziójú VTY jelszó beállítva legalább egy vonalon | 1 1 1 | 3 |
| TFTP mentés | kesz.cfg mentése helyes | 2 | 2 |
| hálózati hibakeresés és -javítás | BorderRouter – ISP kábele javítva PC1 címe javítva | 1 1 | 2 |

- Weboldalak kódolása

| Ingatlanpiac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A dokumentumfej módosításai |  |  |  |
| Mindkét oldal kódolása UTF-8, a nyelvük magyar. | 1 pont |  |  |
| A böngésző címsorában megjelenő cím mindkét oldal esetében „Ingatlanpiac”. | 1 pont |  |  |
| Mindkét oldal fejrészében megfelelő hivatkozást helyezett el a style.css állományra. A későbbiekben a stíluslap megfelelő módosításáért szerezhető pontokat akkor is megkapja a vizsgázó, ha a stíluslapra való hivatkozást nem sikerült megvalósítania. | 1 pont |  |  |
| Mindkét oldal fejrészében megfelelő hivatkozást helyezett el a bootstrap.min.css állományra. A későbbiekben a stíluslap megfelelő módosításáért szerezhető pontokat akkor is megkapja a vizsgázó, ha a stíluslapra való hivatkozást nem sikerült megvalósítania. | 1 pont |  |  |
| Fejrész, menü kialakítása |  |  |  |
| A header elemben a szövegeket egyes szintű címsorrá alakította. | 1 pont |  |  |
| Az index.html oldalon a header elemen belül, a cím alatt elhelyezte a header.jpg képet. | 1 pont |  |  |
| Beállította a képre az alt és title attribútumokat. | 1 pont |  |  |
| A header elemen belüli kép szélessége 100%. | 1 pont |  |  |
| Létrehozta a "Lakások" menüpontot a megfelelő helyre. | 1 pont |  |  |
| Az új menüpont az oldalon belül a lakas azonosítóra hivatkozik. | 1 pont |  |  |
| Tartalmi rész beállításai |  |  |  |
| A második szintű címsor szövege kiskapitális. | 1 pont |  |  |
| Beállította a második szintű címsor szegélyét 5 pixel vastagra és folytonosra. | 2 pont |  |  |
| Szegély csak bal oldalon és lent van. | 1 pont |  |  |
| A szegély színét a betű színével megegyezőre állította. | 1 pont |  |  |
| A szegély lekerekítése a minta szerinti és 15px. | 1 pont |  |  |
| Az ingatlanok esetében a tartalmazó keretre beállította a col-md-6 és a col-lg-4 osztálykijelölőket. | 2 pont |  |  |
| Az ingatlanok esetében a terület mértékegységét megfelelően módosította. | 2 pont |  |  |
| Az index.html oldalon az első családi háznál hivatkozás a haz01.html oldalra hivatkozik. | 1 pont |  |  |
| Az hivatkozás nem új oldalon nyílik meg. | 1 pont |  |  |
| A lábléc módosításai |  |  |  |
| Készített hivatkozást a láblécbe a webforras.txt fájlban található URL-re. | 1 pont |  |  |
| A hivatkozás szövege „Jedlik 2021”. | 1 pont |  |  |
| A hivatkozás új oldalon nyílik meg. | 1 pont |  |  |
| A láblécben található hivatkozás betűszíne fehér. | 1 pont |  |  |
| A láblécben található hivatkozás félkövér. | 1 pont |  |  |
| Ha a hivatkozás fölé visszük az egeret, akkor a szöveg színe pirosra változik, és nem aláhúzott. | 1 pont |  |  |
| A haz01.html oldal módosításai |  |  |  |
| A haz01.html oldalon beállította, hogy nagy felbontású (lg) megjelenítő esetén a két oszlop aránya megegyezzen. (col-lg-6) | 1 pont |  |  |
| A haz01.html oldalon a képek osztálykijelölőit kiegészítette a float-left osztálykijelölővel. | 1 pont |  |  |
| Az utolsó bekezdést dőltre állította (Bootstrap osztálykijelölővel). | 1 pont |  |  |
| A haz01.html oldalon létrehozta a táblázatot a megfelelő helyre. | 2 pont |  |  |
| A táblázatnál beállította a table-striped és az m-auto osztálykijelölőket. | 1 pont |  |  |
| A táblázatnál beállította a minta és a leírás szerint a szegélyt. | 1 pont |  |  |
| Stíluslap további beállításai |  |  |  |
| Az oldalak hátterszíne #d3f3ff. | 1 pont |  |  |
| A dokumentum összes bekezdését sorkizártra állította. | 1 pont |  |  |
| A „gomb” osztálykijelölőnél beállította, hogy ha fölé visszük az egeret, akkor cserélődjön meg a betűszín a háttérszínnel! | 1 pont |  |  |
| Validálás |  |  |  |
| A két HTML oldalt validálta, az eredményről készített pillanatképeket, amelyeket elmentett indexValidalas és haz01Validalas néven! | 1 pont |  |  |
| A stíluslapot ellenőrizte, az eredményről készített pillanatképet amelyet elmentett styleValidalas néven! | 1 pont |  |  |
| Összesen: | 40 pont |  |  |

- Programozás Pythonban

A beadott forráskódot akkor is értékelni kell, ha az szintaktikailag hibás vagy részleges a megoldás! A megoldásra csak akkor jár a pont, ha az azonos szerkezetű, de tetszőleges input adatok mellett is megfelelően működik! A táblázatban szereplő pontszámok részleges megoldás esetén bonthatók!

| 1. feladat |  | 8 pont |
| --- | --- | --- |
| Bekérte a felhasználótól az egyik számot és eltárolta | 1 pont |  |
| Bekérte a felhasználótól a másik számot és eltárolta | 1 pont |  |
| Az input adatokat int típusú változókban tárolta | 1 pont |  |
| Helyesen kódolta a ciklus utasítást | 1 pont |  |
| Helyesen kódolta a kétágú elágazást | 1 pont |  |
| Meghatározta az input számok legnagyobb közös osztóját | 1 pont |  |
| Kiírta az input számok legnagyobb közös osztóját a képernyőre. | 1 pont |  |
| A kiírások a minta szerintiek. | 1 pont |  |
| 2. feladat |  | 14 pont |
| Egy string típusú listát inicializált a hétköznapok kisbetűs neveivel | 1 pont |  |
| Saját függvényt hozott létre a magánazók számának meghatározásához | 1 pont |  |
| A saját függvény fejének definíciója alkalmas a magánhangzók számának meghatározására | 1 pont |  |
| A saját függvényben helyesen határozza meg a formális paraméterben megadott szövegben a magánhangzók számát | 2 pont |  |
| A saját függvény visszatérési értéke helyes | 1 pont |  |
| Egy hétköznap nevében helyesen határozza meg a magánhangzók számát | 1 pont |  |
| Az összes hétköznap nevében helyesen határozza meg a magánhangzók számát | 1 pont |  |
| A magánhangzók számának meghatározására a saját függvényt használta | 1 pont |  |
| Összehasonlított legalább két nap magánhangzóinak számát | 1 pont |  |
| Programjával meghatározta a legtöbb magánhangzót tartalmazó nap nevét | 2 pont |  |
| Kiírta az eredményt a képernyőre | 1 pont |  |
| A kiírás a minta szerinti | 1 pont |  |

| 3. feladat |  | 18 pont |
| --- | --- | --- |
| Saját osztályt hozott létre Épület azonosítóval | 1 pont |  |
| A saját osztály adattagjai alkalmasak a feladat megoldására | 1 pont |  |
| A saját osztály konstruktora legalább 3 adattagot inicializál | 1 pont |  |
| A saját osztály konstruktora az összes (6db) adattagot inicializálta | 1 pont |  |
| Beolvasta a legmagasabb.txt állományban lévő adatsorokat | 1 pont |  |
| Az első sort helyesen kezelte (kihagyta) | 1 pont |  |
| Eltárolta egy Épület típusú listában az adattagokat | 1 pont |  |
| Meghatározta az épületek számát | 1 pont |  |
| Az épületek számát a minta szerint a képernyőre írta | 1 pont |  |
| Meghatározza az állományba található épületek emeleteinek az összegét | 1 pont |  |
| Az emeletek összegét a minta szerint a képernyőre írta. | 1 pont |  |
| Meghatározta a legmagasabb épületet | 2 pont |  |
| A legmagasabb épület adatait a képernyőre írta | 1 pont |  |
| A legmagasabb épület adatait a minta szerint írta a képernyőre | 1 pont |  |
| Eldöntötte helyesen, hogy az adatok között található-e olasz épület | 1 pont |  |
| A keresését nem folytatja, ha a választ meg tudja adni | 1 pont |  |
| Az eldöntés eredményét a minta szerint a képernyőre írta | 1 pont |  |
| Összesen: | 40 pont |  |

Vizsgázó neve:………………………..

Ágazati alapvizsga

gyakorlati vizsgatevékenység értékelő lap

Az ágazat megnevezése:

Informatika és távközlés

A vizsgatevékenység megnevezése:

Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat

| Értékelési szempontok | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása | 40 |  |
| Weboldalak kódolása | 40 |  |
| Programozás Pythonban | 40 |  |
| ÖSSZESEN | 120 |  |
| ELÉRT EREDMÉNY SZÁZALÉKBAN |  |  |
| MINŐSÍTÉS |  |  |

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Győr, 2021.06.18.

……………………………………………

a vizsgabizottság elnöke